Tính toán mạch Snubber cho  FLYBACK

1.Khối 300V

Chọn Vout max = 320V ( cho an toàn)

Tần số băm xung Fsmax = 60kHz

Fet có Vdsmax = 100V -> Chọn khoảng 71V, bù lại fet có thể hơi ấm

Vclamp = Vds – Vin = 58.7 (V)

L_leak = 0.25uH (datasheet cuộn coil)

I_peak = 10A

N = 1:10 (datasheet cuộn coil)

- Rclamp = 2.1K

- Clamp = 0.039uF

- Ploss = 1,65W

2.Khối 50V

Chọn Vout max = 55V ( cho an toàn)

Tần số băm xung Fsmax = 60kHz

Fet có Vdsmax = 100V -> Chọn khoảng 66.5V, bù lại fet có thể hơi ấm

Vclamp = Vds – Vin = 54.5 (V)

L_leak = 0.25uH (datasheet cuộn coil)

I_peak = 10A

N = 1:10 (datasheet cuộn coil)

- Rclamp = 3.6K

- Clamp = 0.022uF

- Ploss = 0.32W